Catalogue

Chapter 1： Mobile phone principle & Troubleshooting	2

1.1 Motherboard & Sub-board Component location	2

1.2 不开机故障维修	5

1.1 手机重启、定屏不开机	7

1.2 手机发烫，待机时间短	8

1.3 不充电	8

1.4 无铃声	10

1.5 无受话	11

1.6 耳机故障	12

1.7 无送话，送话声音小	12

1.8 无信号，信号弱	14

1.9 不识别SIM卡	15

1.10 不识别SD卡	16

1.11 摄像故障	17

1.12 显示故障	18

1.13 触摸屏失灵	19

1.14 蓝牙、Wifi、GPS、FM故障	20

  - 环境光，接近光故障	21

- Chapter 1：Mobile phone principle & Troubleshooting

Motherboard & Sub-board Component location

Motherboard Top View：

主板反面视图：

小板正面视图：

小板反面视图：

不开机故障维修

故障现象：

按开机键，手机不能正常启动，不能进入待机界面。

维修技巧：

对于不开机的故障机，请先检测电池接口是否有明显损坏。如果电池接口OK，则用直流稳压电源给手机供电，检测不开机的故障机的电流。电流可分为三种：没有电流；有小电流；按开机键后出现大电流。

维修流程：

- 没有电流

不开机

外接假电池和维修电源

，

按

开机键

，

观察电流

无电流

按键

FPC

是否

损坏

？

更换

FPC

Y

N

电池连接器是否变形或者有氧化

？

3

.

4

~

4

.

3

V

=

维修电源电压

更换连接器或

除

锈

Y

N

检查

开机键引脚

是否有电压

?

更换连接器或

除

锈

Y

2.有小电流

3.有大电流

- 本节电路图信号汇总：

| 信号名称 | 功能详细说明 | 测试参考值或波形图 |
| --- | --- | --- |
| VCHG | 充电器电源输入端 充电器接入检测 | 可以检测范围0-10V |
| VBAT | 主电源，这里给电源模块供电 | 供电电压，变化范围0-4.2V |
| SYS_CLK | 26M主时钟信号输出端 |  |
| VDDCORE | CPU核电源 | 0.6-1.1.31V 默认值1 |
| VLTE | MODMEM电源 | 0.6-1.1.31V 默认值1.1 |
| VPROC | CPU 处理器电源 | 0.6-1.1.31V 默认值1 |
| VS1 | LDO 电源输入 | 2V |
| VM | Memory电源 | 1.24V |
| VIO28 | 接口电源 | 2.8V |
| VTCXO | 射频供电 | 2.8V |
| VDDIO18 | 接口电源 | 1.8V |

  - 手机重启、定屏不开机

故障现象：

1）按开机键后手机不断重启，不能进入待机界面。

2）按开机键后手机定屏在logo界面，不能进入待机界面。

维修技巧：

检查开机电流，若电流在80MA---1.5A之间则进行强制升级。若电流大于2A，则换板处理。

维修流程：

不开机

--

重启

、

定屏

测量开机电流是否大

于

1

.

5

A

？

更换主板

强制升级

单板软件

是否正常

？

结束

更换主板

Y

N

Y

N

手机发烫，待机时间短

故障现象：

开机后手机发烫，待机时间短。

维修技巧：

参考如下方法进行检查，若无异常则为电池故障，更换电池。若故障如下所示则更换主板。

1）测量VBAT对地阻抗是否大于5K，若小于5K则一般为主板故障。

2）测量关机电流是否为0mA，若关机电流大于1mA，则一般为主板故障。

恢复出厂设置之后，测量开机电流和待机电流是否正常，若开机电流和待机电流偏大，则一般为主板故障。

不充电

故障现象：

插入USB数据线，不能充电。

维修技巧：

手机不能充电的故障通常有两种情况：一是充电器连接到手机后，手机毫无反应；另一种是手机虽然有充电显示，但无法对电池进行充电。对于不充电的故障机，请先检测电池连接接口，看是否有明显的损坏。

- 充电器连接到手机后，手机无充电指示

- 有充电图标显示: 插入USB充电器，手机显示充电图标电池不能有效充电。首先检查电池，测量电池BSI触点与负极触点阻抗是否为10K，测量电池正负极电压是否为0V，若电池阻抗偏离10K幅度较大，且电压为0V则为电池损坏，需要更换电池。若更换电池后故障依旧，则更换主板。

- 检测小技巧：有些手机虽然能显示充电符号，但是充不进电，我们可以找一根USB数据线，将USB线剪开，将红线（VBUS）接在直流电源正极，黑线（GND）接在直流电源负极，将电压调至5V，插上手机观察电流，正常的充电电流一般为500mA—550mA左右。

充电器是否正常？

观察小板的USB连接器是否虚焊

N

N

更换充电器

补焊或更换USB连接器

Y

Y

更换电池

电池是否损坏

插入充电器就不充电

更换主板

N

维修流程：

无铃声

故障现象：

来电无铃声、播放多媒体音乐无声、打电话免提无声等。

维修技巧：

无铃声故障通俗来讲就是喇叭无声，喇叭阻值一般为8Ω左右。具体判断与维修技巧参考如下：

来电无铃声：先检查来电铃声设置是否正确，如果播放手机里面的音乐有声音，就可以排除喇叭单体的问题。再升级单板软件试试，不行就更换主板。

播放多媒体无声：确认喇叭FPC与弹片接触是否良好，还是不能解决就升级软件试试，还解决不了就更换主板。

打电话免提无声：首先播放多媒体音乐排除喇叭单体问题，如果打电话听筒有声音，喇叭无声，请升级最新软件试试，不行就换主板。

维修流程：

无受话

故障现象：

建立通话后，对方能听到你的声音，你却听不到对方的声音。

维修技巧：

无受话就是听筒无声，由于本产品喇叭和听筒用的一个器件，所以在维修方面和喇叭无声的维修方法基本相同。参考喇叭的维修过程。

维修流程：

耳机故障

故障现象：

不插耳机显示耳机符号，插入耳机无声音，插入耳机只有单身道有声音，耳机无录音等。

维修技巧：

首先确认客户使用的是不是这款机型标配的耳机，再判断耳机接口里面的弹片是否破损氧化？耳机接口如果正常就升级最新的软件，升级软件不行则直接更换主板。

维修流程：

无送话，送话声音小

故障现象：

双方建立通话时，能听的到对方的声音，对方听不到你的声音，录音无功能，比如无法使用微信等软件的语音聊天功能。

维修技巧：

- 判断MIC是否失效可以利用手机系统自带的录音机软件进行测试，点击录音开始时，如果录音正常的话，当说话或者吹气的时候频谱会上下波动，且波动的幅度根据声音的大小变化。反之，如果频谱不跳动或跳动微弱则录音功能失效。

2.如果MIC功能是正常的，但是打电话对方听不到声音，升级软件不能解决问题就直接更换主板。

维修流程：

无信号，信号弱

故障现象：

无信号或信号弱一般表现为不能打电话上网，或者打电话容易掉线，上网速度慢等。

维修技巧：

可以通过查看手机（设置→关于手机→状态消息→SIM卡状态→信号强度）来查看信号，正常的检查值一般为-75dBm 至-90dBm左右，越接近-75说明信号越好。如果完全没有信号则为0dBm，大于-95dBm则信号较弱。

可以先查看后壳天线是否破损，再看看主天线弹片是否变形，压下去，如果检测不出问题就升级最新的软件，还是解决不了直接更换主板。

维修流程：

无信号

检查天线支架

是否损坏

？

检查主天线弹

片是否良好

？

测量

Rfcable

线

是否正常

？

更换天线支架

重新安装

cable

线或更换

cable

线

更换天线弹片

升级最新软件

是否正常

？

结束

更换主板

Y

Y

Y

Y

Y

N

N

N

N

不识别SIM卡

故障现象：

不识别SIM卡时会提示没有UIM卡，通知栏也会有一个没有SIM卡的提示。

维修技巧：

用一张好的SIM卡插进去，来判断是卡的问题还是手机的问题，如果是手机问题，先检查SIM卡与卡座接触是否紧密，用手压紧再测试，排除接触不良问题后，就观察SIM卡座弹片是否有变形破损等，卡座无异常的话再升级最新软件，故障还是不能排除就直接更换主板。

维修流程：

不识别SD卡

故障现象：

不识别SD卡的话，SD卡里面所有的数据文件将读取不了，无法使用，在文件管理里面可以查看SD卡是否识别。

维修技巧：

首先用一张好的SD卡验证是否为主板问题，如果为主板故障，检查SD卡座CON603是否破损虚焊，弹片是否氧化？还不识卡就升级最新软件，故障不能解决就直接更换主板。

维修流程：

摄像故障

故障现象：

摄像故障有些表现为打不开照相机，照相花屏，照相画面倒立等。

维修技巧：

打不开照相机，先查看摄像头是否扣紧，排除组装问题后再更换好的摄像头确认是否是主板故障，判断为主板故障后查看摄像头连接器是否破损或虚焊，如连接器无故障再升级最新软件，故障还是不能排除就直接更换主板。

维修流程：

显示故障

故障现象：

显示故障一般表现为开机黑屏，花屏，显示缺划（大多数为LCD单体故障）

维修技巧：

确认故障机为显示异常之后，用一块好的LCD进行判断，如果好的LCD显示正常，则为LCD问题；如果好的LCD和更换之前显示一样，说明为主板故障，观察LCD连接器是否异常，如连接器正常则升级最新软件，如升级软件还不能解决问题则直接更换主板。

维修流程：

触摸屏失灵

故障现象：

触摸屏失灵一般表现为局部失灵，全部失灵，触屏乱跳等。

维修技巧：

触屏失灵和死机的区别在于，死机的时候，触屏和音量键电源键都没有反应，整个系统瘫痪；而触屏完全失灵虽然触屏划不动，但是按音量键和电源件还是有反应的。

触屏失灵可以先更换触摸屏确认是否为主板故障，待确认为主板故障后再检查触屏连接器是否有破损虚焊，确认卡座没有问题之后再升级最新的软件试试，故障不能解决就更换主板。

维修流程：

蓝牙、Wifi、GPS、FM故障

故障现象：

客户搜不到蓝牙，Wifi，或者搜索的到但是无法进行数据通信。

维修技巧：

1.搜索不到蓝牙、Wifi，先查看后壳蓝牙天线是否破损或者与主板的蓝牙天线弹片接触好，再查看蓝牙天线弹片是否变形下陷，以上都正常的话就升级最新软件，故障还是不能解决就直接更换主板。

2.打不开，或者搜索的到，但是无法进行数据通信，可以升级最新软件试试，不行就更换主板。

3.GPS信号弱或搜不到信号，可以重新启动GPS，或者对天线弹片进行检查，打不开GPS就更换主板。

4.FM功能需要插入耳机，如果耳机不识别是无法打开FM的，打开FM如果不自动搜台，就更换主板。

维修流程：

环境光，接近光故障

故障现象：

客户使用时打电话黑屏，或者打电话时屏幕暗不下去。

维修技巧：

如果一打电话黑屏，可以在黑屏的时候按电源键看能否唤醒，或者直接在MMI里面测试接近光和环境光这项能不能通过。如果判定为光感问题，首先要检查前壳的光感透光孔是否有脏污，透光性是否良好，主板和前壳组装是否到位？再检查光感上面是否粘有光感胶套，如果升级软件不能排除就直接更换主板。

维修流程：

光感故障

检查前壳的光感透光

孔是否有脏污或者透

光性良好

？

检查光感胶套

是否完整

？

清洗或更换前

壳组件

更换光感胶套

升级最新软件

是否正常

？

结束

更换主板

Y

Y

Y

N

N

N

Y